《物流装备用智能传动系统》

“浙江制造”团体标准编制说明

- 1  项目背景

目前仓储物流行业输送线传动系统中大多采用集中式控制方案，在布线成本上存在浪费，在后期运行维护阶段存在风险；集中控制模式不利于自动化产线的柔性部署，对于自动化方案的部署、改造、调整具有局限性。

减速机行业发展现状为从单纯生产减速机转变为客户提供智能产品、智能服务、智能体验，应用大数据、云计算、物联网和人工智能等技术，实现一台减速机的智能制造之旅和智能监测运维。通过全流程的生态系统、多系统的数据中台和一体化的工业大脑建设，实现研产供销服一体化，建立箱体智能工厂、齿轮智能工厂、电机智能工厂、装配智能工厂、智能仓储物流、智能检测试验、智能供应链区、智能工业园区。离散型企业向流程型企业迭代，实现100%在线加工检测、100%在线装配试验、100%实时检测试验，实现销售端智能化+供给端智能化+应用端智能化，在实际生产过程中实时关注人机料法环多个生产要素。

行业内发展现状为对水、电、煤、气等物料监控，通过设备端安装传感器对物料消耗量进行数据采集，在云端进行数据分析和资源优化。对所涉及到的热处理生产线、抛丸工艺、涂装生产线、金属加工切削液等产生的废气、废水、固体废料均进行环保处理。

本项目方案中输送线传动方案采用分布式控制模式，一方面可以基于串接模式优化布线方案，大量节省布线人工成本和电缆的消耗；另一方面由于采用分布式控制模式，便于改变长距离输送线单点控制策略，对于仓储物流行业输送线控制方案的优化和调整具有极强的灵活性。

减速机行业智能工厂发展趋势是建设智能工厂、生产智能产品，为用户提供智能产品、智能服务、智能体验，应用大数据、云计算、物联网和人工智能等技术，实现一台减速机的智能制造之旅和智能监测运维。目标是通过全流程的生态系统、多系统的数据中台和一体化的工业大脑建设，实现研产供销服一体化。

国内外标准现状：物流装备用智能传动系统具有技术含量高、结构功能稳定等特征，随着行业技术的不断发展，材料选用以及工艺，逐步迈向智能化方向发展。申报产品国外标准目前并没有指定的产品标准，国内相关的标准：GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》、JB/T  9003-2004 《起重机用三合一减速器》，国内同行主要以这两个标准为产品参考要求，产品生产主要以客户需求为准。

浙江制造”标准定位是国内一流、国际先进。“浙江制造”标准主要着眼点为六个方面，包括企业的自主创新能力，真材实料、过程控制、装备保证、质量保证和技术提升。自主创新和技术提升主要指得是企业的设计研发能力和企业对产品的性能指标、节能环保指标和安全指标的控制能力。“浙江制造”标准的推出，可提高行业产品技术含量和产品性能，也符合国家资源节约型、环境友好型的总体要求。

该项目的有效实施，能提高浙江省内企业生产效益，为公司在市场竞争中将赢得技术先发优势。杭州杰牌传动科技有限公司在市场容量和新技术开发方面可以达到国际先进，国内领先。由杭州杰牌传动科技有限公司（我司）来为主起草《物流装备用智能传动系统》浙江制造标准，公司将邀请全国行业领先的企业共同研制该浙江制造标准。本标准研制势必可以带动中国全产业的规范发展和相关行业的技术进步，提升在国际的行业竞争力。

- 2  项目来源

由杭州杰牌传动科技有限公司通过标准在线平台向浙江省市场监督管理局提出立项申请，经浙江省计量与标准化学会论证通过，项目名称：《物流装备用智能传动系统》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准主要起草单位：杭州杰牌传动科技有限公司。

3.1.2  本标准参与起草单位：XXX。

3.1.3  本标准起草人为：XXX。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

- 企业现场调研

对主要起草单位进行现场调研，主要围绕“浙江制造”标准立项产品的原材料、生产工艺、技术指标、质量承诺等方面进行调研，并开展先进性探讨。

- 成立标准工作组

根据省品牌联下达的“浙江制造”标准《物流装备用智能传动系统》制订计划，杭州杰牌传动科技有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，明确了物流装备用智能传动系统标准研制的重点方向。

- 研制计划

    - 2022年9月前期调研阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；

    - 2022年10—11月：起草阶段：编写标准（草案），及标准编制说明；

    - 2023年2月底：召开标准启动会暨研讨会。

    - 2023年3月底前：启动会后形成标准（征求意见稿），并向利益相关方等发送电子版标准征求意见稿，征求意见，并根据征求意见，汇总成征求意见汇总表。

    - 2023年4月中旬：标准研制工作组探讨专家意见，并修改、完善征求意见稿、标准编制说明等材料，编制标准送审稿及其它送审材料并推荐评审专家，提交送审材料并等待评审会召开。

    - 2023年4月中旬：评审阶段，召开标准评审会。专家对标准送审稿及其它送审材料进行评审，给出评定建议。

    - 2023年4月下旬：根据评审会专家评定建议，根据专家意见对标准（送审稿）进行修改完善，形成标准（报批稿），同步完善其它报批材料，并提交等待标准发布。

3.2.2  标准草案研制。

标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，参考现有物流装备用智能传动系统技术要求与试验方法标准，对标国内外各品牌的先进产品，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求(产品设计、原材料、工艺及设备、检测能力等方面)、质量保证方面的内容。经过标准起草小组共同努力，于2021年11月18日形成了标准草案。

- 产品基本要求的研讨情况

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品全生命周期角度出发，“物流装备用智能传动系统”浙江制造团体标准研制工作组围绕物流装备用智能传动系统的设计、原材料、工艺及装备、检测等方面，进行先进性提炼，涵盖了产品的整个生命周期。

（1）在设计上，标准研制工作组从“自主创新、精心设计”的角度出发，对物流装备用智能传动系统的设计能力方面进行提炼，体现了其产品设计的先进性。

（2）在原材料方面，标准研制工作组从“精良选材”的角度出发，以产品突出的机械性能为结果导向，对原材料箱体的铸铁件、齿轮、轴和蜗杆材料、蜗轮轮毂、变频器、PCB 板、电动机和所用原材料的机械性能提出了要求。

（3）在生产制造方面，标准研制工作组从具备先进的生产装备，采用数控车床、动平衡机、自动绕线嵌线一体机等先进或专用的加工设备凸显“浙江制造”标准“精工制造”的定位要求。

（4）在检测能力方面，标准研制工作组从应具备对产品减速机零部件尺寸、几何精度、噪声、振动等关键项目的检测设备及能力来保障产品的可靠性。

- 质量承诺

为体现“浙江制造”标准的“精诚服务”这一理念，浙江制造标准研制工作组从对产品的质保承诺和响应时间出发，对产品质量的保证能力提出了要求。

- 3.2.3  标准研讨会研讨情况（根据标准版次调整）。

- 3.2.4  征求意见（根据标准版次调整）。

- 3.2.5  专家评审（根据标准版次调整）。

- 3.2.6  标准报批（根据标准版次调整）。

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

标准编制遵循“经济性、合规性、先进性、必要性、可操作性”的原则，主要以GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》、GB/T 3859.1-2013《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分:基本要求规范》、JB/T 9003-2004 《起重机用三合一减速器》、EN60529《外壳防护等级》、EN61800《可调速电力传动系统》为基础，通过广泛调研，并按国标的要求进行编制，注重标准的可操作性。本标准文本严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

合规性是指标准应符合相关法律法规、产业政策以及强制性标准要求，不得与国家有关产业政策相抵触；对于术语、分类、量值、符号等基础通用方面的内容应遵守国家标准、国家标准、地方标准的有关规定；技术要求不得低于强制性标准有关技术要求，标准研讨过程应符合标准化相关法律法规和管理办法要求。

经济性是指标准核心技术指标的设置不增加或少量增加企业成本，新增内容尽可能不产生新的风险或潜在问题，企业能按照标准要求批量稳定生产。

先进性是指产品技术要求应涵盖相关国家标准和国家标准、地方标准的相关要求，原则上不低于现行推荐性标准要求；本标准在GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》、GB/T 3859.1-2013《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分:基本要求规范》、JB/T 9003-2004 《起重机用三合一减速器》、EN60529《外壳防护等级》、EN61800《可调速电力传动系统》的基础上提升了部分指标要求，标准的核心技术指标水平达到“国内一流、国际先进”，企业能够按标准批量稳定组织生产。

必要性是指在标准中提高或增加要求时，应从消费者角度切入，以改善消费体验、提升用户满意度为目的，聚焦产品核心质量特性，避免片面追求指标，避免脱离产业发展实际情况，本标准考虑了国内高端客户（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）的要求，新增了最高载波频率指标。

可操作性是指标准的技术要求均应有对应的检测方法，且可由第三方实验室检测，涉及非标检测方法的应做验证；基本要求可验证、可核实；质量承诺要求可追溯。

- 4.2  主要内容

本标准主要包含术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、判定规则、检验规则及标志、包装、运输和贮存、质量承诺等内容。

- 4.3  主要内容确定依据

- 4.3.1  术语和定义

主要以GB/T 12688.2的相关内容和标准起草工作组调研结果为基础，规定了物流装备用智能传动系统的术语和定义。

- 4.3.2  基本要求

- 主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计、原材料、工艺及设备、检验检测等内容。

- 4.3.3  技术要求

技术要求分为变频器、减速机、减速电机适用条件、整机性能、润滑、箱体、齿轮、清洁度、外观质量、报警功能等部分，主要的技术指标均已经过试验验证。本标准主要质量特性安全性、精密性、适用性以GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》、GB/T 3859.1-2013《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分:基本要求规范》、JB/T 9003-2004 《起重机用三合一减速器》标准指标为基础，对本“浙江制造”标准的核心技术指标提出要求，提升了部分指标，针对国外EN60529《外壳防护等级》、EN61800《可调速电力传动系统》的要求，同时提升了部分性能指标，如防护等级、稳态误差、工作环境温度等指标。

- 4.3.4  试验方法

变频器的试验按GB/T 12668.2-2002中第7章的规定进行，减速器的试验按JB/T 9050.3的规定进行，减速器的噪声测量按GB/T 6404-1986中第4章的规定进行，并采用矩形六面体，测量表面的基本测点为9点 (测量面的距离d=1m)。

4.3.5  检验规则

标准规定了检验分类，分为出厂检验和型式检验。

4.3.6  标志、包装、运输和贮存

标准规定了标志、包装、运输和贮存的要求。

4.3.7  质量承诺

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容。

- 5  标准先进性体现

5.1  《物流装备用智能传动系统》指标对比分析情况

物流装备用智能传动系统过载能力强、绝缘性能好、防护等级高，是杭州杰牌传动科技有限公司的主打产品。其主要技术指标达到了“国内一流、国际先进”的水平，是国内各大知名厂家的供货商。

杰牌传动在生产物流装备用智能传动系统时对原材料的要求非常严格，对主要原材料齿轮、轴和蜗杆材料等提出了更高的要求。如此严格的原材料要求促进了上游企业对原材料的高质量、高标准生产。有利于整个行业的良好发展。

以杭州杰牌传动科技有限公司为主要起草单位研制的《物流装备用智能传动系统》标准的技术要求有变频器、减速机、减速电机适用条件、整机性能、润滑、箱体、齿轮、清洁度、外观质量、报警功能等主要多项技术要求。本标准以国家标准GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》、GB/T 3859.1-2013《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分:基本要求规范》、行业标准JB/T 9003-2004 《起重机用三合一减速器》，国外标准EN60529《外壳防护等级》、EN61800《可调速电力传动系统》要求的核心技术要求，对核心技术指标提出了更高的要求，见表1。

表1 “浙江制造”标准与国内外标准的核心技术指标 整机性能对比表

| 序号 | 质量特性 | 关键项目 | 国家或行业标准 | 国内高端客户（哈尔滨航信航空装备科技有限公司） | 国外标准 | 国外同行（SEW） | 浙江制造标准要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性 | 过载能力 | 150%（GB/T 12668.2-2002） | 160% | / | 160% | 200% | 提升 |
| 2 |  | 绝缘性能 | ≥5MΩ（GB/T 3859.1-2013） | / | / | / | ≥200MΩ | 提升 |
| 3 |  | 欠压 | ≤-10%（GB/T 12668.2-2002） | -10% | / | / | ≤-15% | 提升 |
| 4 |  | 防护等级 | IP2X（GB/T 12668.2-2002） | IP54 | IP65（EN60529） | IP65 | IP65 | 提升 |
| 5 | 精密性 | 稳态误差 | ±0.2%（GB/T 12668.2-2002） | ±0.2% | ±0.2%（EN61800） | / | ±0.1% | 提升 |
| 6 | 适用性 | 最高载波频率 | / | 20KHz | / | 16KHz | 24KHz | 新增 |
| 7 |  | 工作环境温度 | -5℃-40℃（GB/T 12668.2-2002） | -10℃-40℃ | -10℃-40℃（EN61800） | -10℃-40℃ | -15℃-45℃ | 提升 |
| 8 |  | 齿轮精度 | 7级(JB/T 9003-2004) | / | / | / | 6级 | 提升 |
| 9 | 适用性 | 整机效率 | QSE型不低于95%, QSS型不低于94%, QSC型不低于 93%(JB/T 9003-2004) | / | / | / | QSE型不低于97%, QSS型不低于95%, QSC型不低于95% | 提升 |
| 10 | 环保性 | 整机噪声 | 80dB（A）(JB/T9003-2004) | / | / | / | 78dB（A） | 提升 |
| 11 | 功能性 | 报警功能 | / | / | / | / | 10ms内自适应报警，连续报警3次后自动转为设备故障 | 新增 |

- 由表1分析可见，该标准：

- 提升了过载能力的要求：国家标准GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》对过载能力的要求150%，国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）和国外同行（SEW）对过载能力的要求为160%，国外标准未对过载能力作要求，而本标准对过载能力的要求为200%。

提升理由说明：从产品成品方面考虑，通过对过载能力作要求，从而提升产品的安全性。客户应用场景中存在短时超过200%的可能，因此产品设计时针对此项进行提升，以更好适用不同应用场景

- 提升了绝缘性能的要求：国家GB/T 3859.1-2013《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分:基本要求规范》对绝缘性能的要求为≥5MΩ，国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）、国外标准和国外同行均未对绝缘性能作要求，而本标准对物绝缘性能的要求为≥200MΩ。

提升理由说明：从产品成品方面考虑，通过对绝缘性能作要求，从而提升产品的安全性。本产品部署在客户现场操作人员可以直接触摸到，因此安全性要高于柜装式的变频器。从安全性出发做了性能提升

- 提升了欠压的要求：国家标准GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》和国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）对欠压的要求均为≤-10%，国外标准和国外同行未对欠压作要求，而本标准对机欠压的要求为≤-15%。

提升理由说明：产品成品方面考虑，通过对欠压作要求，从而提升产品的安全性，可以有效提高产品的可靠性。

- 提升了防护等级的要求：国家标准GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》对防护等级的要求为IP2X,国外标准 EN60529《外壳防护等级》和国外同行对防护等级的要求为IP65，国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）对防护等级的要求为IP54，而本标准对防护等级的要求为IP65。

提升理由说明：防护等级的提升可以有效提升产品的可靠性。

- 提升了稳态误差的要求：国家标准GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》、国外标准 EN60529《外壳防护等级》和国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）对稳态误差的要求均±0.2%，国外同行未对稳态误差作要求，而本标准对稳态误差的要求为±0.1%。

提升理由说明：稳态误差减小，产品的精密性能明显提升。

- 新增了最高载波频率的要求：国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）对最高载波频率要求为20KHz,国外同行对最高载波频率的要求为16KHz，国家标准和国外标准均为对最高载波频率作出要求，而本标准对最高载波频率的要求为24KHz。

新增理由说明：提升产品最高载波频率要求，能让产品能在不同载波频率正常工作，满足客户需要，提升产品适用性。

- 提升了工作环境温度的要求：GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》对工作环境温度的要求为-5℃～40℃，国外标准EN61800《可调速电力传动系统》、国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）和国外同行对工作环境温度的要求均为-10℃～40℃，而本标准对工作环境温度的要求为-15℃～45℃。

提升理由说明：提升产品工作环境温度的要求，能让产品能在更极端的天气正常工作，满足客户需要，提高产品质量，提升产品适用性。

- 提升了齿轮精度的要求：行业标准JB/T 9003-2004 《起重机用三合一减速器》对齿轮精度的要求为7级，国外标准、国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）和国外同行均未对齿轮精度作要求，而本标准对齿轮精度的要求为6级。

提升理由说明：齿轮精度的提升，能提升产品的适用性。

- 提升了整机效率的要求：行业标准JB/T 9003-2004 《起重机用三合一减速器》对整机效率的要求为QSE型不低于95%, QSS型不低于94%, QSC型不低于 93%，国外标准、国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）和国外同行均未对整机效率作要求，而本标准对整机效率的要求为QSE型不低于97%, QSS型不低于95%, QSC型不低于95%。

提升理由说明：整机效率的提升，能大大提升产品运作的效率。

- 提升了齿轮精度的要求：行业标准JB/T 9003-2004 《起重机用三合一减速器》对齿轮精度的要求为7级，国外标准、国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）和国外同行均未对齿轮精度作要求，而本标准对齿轮精度的要求为6级。

提升理由说明：齿轮精度的提升，能提升产品的适用性。

- 提升了整机噪声的要求：行业标准JB/T 9003-2004 《起重机用三合一减速器》对整机噪声的要求为80dB（A），国外标准、国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）和国外同行均未对整机噪声作要求，而本标准对整机噪声的要求为78dB（A）。

提升理由说明：提升整机噪声要求，能使工作环境更舒适，健康，保护员工的职业健康安全。

- 新增了报警功能的要求：国家/行业标准，国外标准、国内高端客户要求（哈尔滨航信航空装备科技有限公司）和国外同行均未对报警功能作要求，而本标准对报警功能的要求为10ms内自适应报警，连续报警3次后自动转为设备故障。

新增理由说明：增设报警功能，能给产品使用者减轻负担，降低产品的使用难度。

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

- 研发设计

- 企业应具备通过功能完善的计算机辅助软件对齿轮、齿轮轴的几何参数、疲劳强度等进行计算及分析的能力。

- 企业应具备通过计算机辅助软件优化减速机箱体、齿轮、齿轮轴、轴及键等关键性零件的能力。

- 企业应具备对减速机内部外购标准件（如轴承、油封等）的设计选用及校核的能力。

- 应采用辅助设计软件（如 AD、CAD、PROE 等）对结构进行设计和优化。

- 应采用专业计算机软件，对变频器系统软件开展二次编程设计。

说明：公司极度重视产品的研发设计，拥有优秀的研发团队，并专门独立设立了设计研发部门，产品的设计与制造充分考虑市场需求，根据产品特性，设计工艺配方。研发设计时就需要考虑影响安全性能的各项指标要求，及使用者使用时的情况；产品成分直接决定产品的优异程度，但相应的其他指标也会受影响，所以成分的设计要与其他性能协调，在先进的基础上，不能降低总体性能。通过产品设计，模拟产品的色度，达到客户舒适美观的要求，实际设计生产时就需要具体明确外观性能，提升产品的安全性。

- 原材料

- 箱体采用铸铁件，其机械性能应符合或高于GB/T 9439—2010中的HT250的规定，允许采用机械性能相当或更高的其他材料。

- 齿轮、轴和蜗杆材料的机械性能应符合或高于 GB/T 3077—2015中20CrMnTi相应材料的规定。

- 轴材料的机械性能应符合或高于GB/T 699—2015中45钢相应材料的规定。

- 蜗轮轮毂采用球墨铸铁或其他材料，其材料的机械性能应符合或高于GB/T 1348—2009中的QT500-7的规定。蜗轮轮缘采用锡青铜铸件或其他合金材料，其材料的机械性能应符合或高于GB/T 1176—2013中的 ZCuSn12Ni1的规定。

- 变频器使用的主要材料应符合GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求。

- PCB 板应使用阻燃等级不低于UL94 V-0等级材料。

- 电动机所使用的材料应符合GB/T 26572的规定，检测按GB/T 26125—2011的规定执行。

说明：原材料指标符合符合国家相关法律法规和标准的规定。从原材料开始考虑产品的优质生产，为满足市场需求，应客户需要，从而提升其总体性能。

- 工艺装备

- 箱体采用金属模或消失模铸造，铸件应进行人工消除应力。

- 齿轮、齿轮轴与蜗杆应进行渗碳淬火处理或其他热处理，材料和热处理的质量控制应符合GB/T 3480.5—2008中MQ级的规定。

- 轴应进行调质处理，材料和热处理的质量控制应符合GB/T 3480.5—2008中MQ级的规定。

- 生产过程中减速机内腔清洁度控制应符合JB/T 7929—1999中的H级以上要求，杂质含量小于24.5 mg/L～43 mg/L。

- 车间环境应满足变频器系统的电子部件加工和整机组装的防尘、防静电要求。

- 应采用先进或专用的加工设备加工关键零部件，如数控车床、动平衡机、自动绕线嵌线一体机等，以保证加工质量。

- 电动机的机座和端盖等外壳零部件在装配前应进行清洗，以保证电动机装配的清洁度。

- 应采用装配流水线，提高产品产量及工作效率，保证装配工艺的稳定性。

说明：杭州杰牌传动科技有限公司生产工艺先进，生产设备自动化程度高，生产工艺改善，提高产品质量与生产效率。

- 检验检测

- 企业应具备减速机零部件尺寸、几何精度、噪声、振动等关键项目的检测设备和检测能力。

- 采用环境适应性试验的高、低温箱（含恒温恒湿试验）设备。

- 采用多功能电能质量分析仪和电气安全试验设备。

说明：公司要求配备先进的检验检测设备，以保证产品检测的及时、正确、可靠。要求配备环境适应性试验的高、低温箱（含恒温恒湿试验）设备，可以保证最终产品性能符合标准的要求，更好的控制产品的质量。配齐例行检验设备，保证各项关键性能参数符合要求。

- 质量承诺

- 在正常的生产工艺条件下，对顾客反映的质量问题，省内客户应在1个工作日内、省外客户应在3个工作日内作出响应。因制造商原因造成的质量问题，应免费提供产品更换。

说明：根据客户需要和产品质量，公司制定了较为完善的售后服务要求。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

杰牌应用大数据、云计算、物联网和人工智能等技术，实现一台减速机的智能制造之旅和智能监测运维。项目通过全流程的生态系统、多系统的数据中台和一体化的工业大脑建设，实现研产供销服一体化。

在实际生产过程中实时关注人机料法环多个生产要素，采用蓝牙、zigbee、有线网络、无线网络、4G/5G、神经网络算法模型、RFID等物联网技术。杰牌智能传动工业园建有德国DMG柔性箱体生产线、奥地利AICHELIN智能热处理生产线、德国HOFLER精密磨齿机、德国ZEISS三坐标测量仪、德国SPECTRO光谱仪、德国KLINGELNBERG齿轮综合检测仪等加工检测、装配实验和仓储物流生产线。

杰牌智能工厂将建立水、电、煤、气等物料监控系统，通过设备端安装传感器对物料消耗量进行数据采集，在云端进行数据分析和资源优化。杰牌智能工厂将建立空压站节能管理系统，实现从单机节能走向整站节能，实现节能降耗+智能管理的一步到位。杰牌智能工厂所涉及到的热处理生产线、抛丸工艺、涂装生产线、金属加工切削液等产生的废气、废水、固体废料均进行环保处理。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》、JB/T 9003-2004 《起重机用三合一减速器》

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 191-2000 包装储运图示标志 (eqv ISO 780: 1997)

GB/T 3811-1983 起重机设计规范

GB 5903-1995 工业闭式齿轮油

GB/T 6404-1986 齿轮装置噪声声功率级测定方法

GB/T 9439-1988 灰铸铁件

GB/T 10095.1-2001 渐开线圆柱齿轮 精度 第1部分:轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值(idt ISO 1328- 1: 1997)

GB/T 12668.2-2002 调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定

GB/T 13306-1991 标牌

GB/T 13384-1992 机电产品包装 通用技术条件

JB/T 7077-2002 YZRE系列起重及冶金用电磁制动绕线转子三相异步电动机 技术条件

JB/T 7563-1994 YZE系列起重及冶金用电磁制动三相异步电动机 技术条件

JB/T 7929-1999 齿轮传动装置清洁度

JB/T 9003-2004 起重机用三合一减速器

JB/T 9050.3-1999 圆柱齿轮减速器 加载试验方法

- 7  社会效益

本标准的制定和实施，有利于提高物流装备用智能传动系统产品的安全性、精密性、适用性、环保型、功能性，对于提升国内物流装备用智能传动系统产品质量水平具有引领作用，促进物流装备用智能传动系统生产技术水平的进步。

本标准中的大部分指标优于国外标准的要求，从适用性上全面提升使用效果，从安全性能上提高了产品的指标，对于提升物流装备用智能传动系统的品质、增加出口创汇、拉动国内下游产业经济具有重要的意义。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 9  废止现行相关标准的建议

无

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省计量与标准化学会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省计量与标准化学会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

杭州杰牌传动科技有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

标准中无相关涉及专利的说明。

《物流装备用智能传动系统》标准研制工作组

2022年11月22日